- SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

I.	SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	1

II.	CZĘŚĆ OPISOWA - KONSTRUKCJA	2

1.	Zakres prac budowlanych	2

2.	Normy projektowe i wytyczne	2

3.	Rozwiązania materiałowe konstrukcji stalowej	2

4.	Rozbiórki i wyburzenia ścian	2

5.	Otworowania i zamurowania ścian	3

6.	Schody zewnętrzne i taras	3

7.	Schody wejsciowe zewnętrzne	3

8.	Szyb windowy	3

9.	Tynki wewnętrzne	4

- CZĘŚĆ OPISOWA - KONSTRUKCJA

# Zakres prac budowlanych

Niniejszy projekt opracowanie konstrukcyjne obejmuje swym zakresem następujące prace budowlane:

-Roboty rozbiórkowe istniejących ścian działowych,

- Wykonanie otworowań i nowych przejść w ścianach

- roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych

- naprawa istniejących tynków w piwnicy

Wykonane w ramach projektu budowlanego obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dotyczą sprawdzenia i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego podstawowych elementów nośnych decydujących o zachowaniu stateczności ogólnej i wytrzymałości głównych elementów konstrukcji.

# Normy projektowe i wytyczne

PN-B-02000:1982 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-B-02001:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-B-02011:1977/Az1 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-B-03200:1990 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

# Rozwiązania materiałowe konstrukcji stalowej

Elementy konstrukcji stalowej wykonać należy stosując następujące gatunki stali:

Nadproża stalowe stal S355J2

# Rozbiórki i wyburzenia ścian

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie rozbiórek istniejących ścian i fragmentów stropów oznaczonych na części rysunkowej projektu.

Dopuszczalność projektowanych wyburzeń przeanalizowano w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz analizę statyczną istniejącego układu konstrukcyjnego.

W oparciu o przeprowadzone prace studialne wyselekcjonowano elementy pełniące funkcję wewnętrznych nienośnych ścian murowanych i wewnętrznych ścian podpierających stropy nad piwnicą.

Prace wyburzeniowe należy prowadzić od góry ścian do poziomu posadzki rozbierając je odcinkami poziomymi wysokości do 1.0m.

# Otworowania i zamurowania ścian

Projekt zakłada szereg rozbiórek oraz uzupełnień lub zamurowań istniejących ścian murowanych. Wszystkie prace w ścianach konstrukcyjnych należy wykonać z pustaków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej marki M15.

Wzajemne połączenia mają być realizowane na strzępia wykute w istniejącym murze lub poprzez wykonywanie łączników z prętów stalowych ř6 wierconych w istniejący mur i układanych w poziomych spoinach kolejnych warstw.

W miejscach oznaczonych na rysunkach należy wykonać wzmocnienia nadproży stalowymi belkami stalowymi typu I (S355) lub belkami prefabrykowanymi. strunobetonowymi SNB 12/12. Przed przystąpieniem do robót stropy przyległe do miejsc wzmacnianych należy podstemplować. W dalszej kolejności należy wykonać jednostronną bruzdę w ścianie celem umieszczenia belki stalowej. Po zainstalowaniu belki i podbiciu jej zaprawą cementową możliwe jest przystąpienie do montażu belki po drugiej stronie ściany. Po wzajemnym zespoleniu belek i podbiciu zaprawą cementową możliwe jest rozpoczęcie rozkucia, powiększenia bądź wyburzenia ściany.

# Schody zewnętrzne i taras

W celu wykonania ponownej hydroizolacji istniejących ścian piwnic budynku należy rozebrać istniejące schody zewnętrzne i przylegający taras. Ziemię przy ścianie fundamentowej budynku należy usunąć. Istniejące ściany fundamentowe budynku po wysuszeniu należy ponownie zaizolować oraz ocieplić ( detal warstw wg architektury). Schody zewnętrzne wykonać ponownie jako monolityczne  żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN. Murki balustrady wykonać jako  betonowe  o geometrii  wg architektury. W układzie warstw schodów zewnętrznych i trasu należy zastosować nową izolacje przeciwwilgociową z odtworzeniem istniejących  okładziny z płyt granitowych.

# Schody wejsciowe zewnętrzne

Schody w dobrym stanie technicznym z wyjątkiem murków balustradowych. Na spoczniku schodowym należy zdemontować płyty granitowe posadzki i wykonać nowe warstwy tarasowy zapewniające właściwą izolację przeciwwilgociową (analogicznie jak na tarasie). Okładzinę z płyt granitowych odtworzyć. Na murkach balustrady skuć wszystkie tynki i ocenić stan techniczny ścianek – w razie potrzeby ścianki przemurować. Wykonać nowe tynki z zastosowaniem zapraw renowacyjnych. Zamontować ponownie istniejące czapki granitowe oraz balustrady stalowe.

# Szyb windowy

Podczas wykonywanych oględzin budynku nie było możliwości zinwentaryzowania szybu windowego.

Na etapie prac remontowych oraz po rozbiórce platformy ( urządzeń ) dla osób  niepełnosprawnych należy sprawdzić stan techniczny szybu windowego  i jego przydatności co do dalszej eksploatacji.

# Tynki wewnętrzne

Istniejące tynki wewnętrzne ścian i sufitów w poziomie piwnicy szczególne w pomieszczeniach 0.11, 0.12, 0.25, 0.26, 0.13, 0.29 należy skuć i wykonać nowe tynki renowacyjne.  Na oczyszczoną powierzchnie zastosować  warstwę szczepną, potem warstwę wyrównawczo- uczelniającą i tynk renowacyjny. W całości piwnicy  należy stosować farby wodoprzepuszczalne w technologii np. Remmers. Stosować materiały i system od jednego producenta.