SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot opracowania	2

2.	Podstawa opracowania	2

3.	Program organizacyjny	2

4.	Lokalizacja zespołu kuchennego	2

5.	Zapotrzebowanie surowcowe	3

6.	Asortyment produkcji	3

7.	Organizacja produkcji	4

8.	Zatrudnienie	5

9.	Program powierzchniowy zaplecza kuchennego	5

10.	Wykaz urządzeń i wyposażenia	6

11.	Wymagania dla wyposażenia meblowego	9

12.	Utrzymanie czystości higieny w placówce	10

13.	Wymagania dla pomieszczeń zaplecza kuchennego	10

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny kuchni wraz z zapleczem w ramach inwestycji pn.” Przebudowa budynku administracyjno-dydaktycznego na żłobek”.

## Podstawa opracowania

Podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowią:

- projekt architektoniczno-budowlany obiektu

- katalogi i prospekty maszyn i urządzeń gastronomicznych

- wytyczne inwestora

- obowiązujące akty prawne

## Program organizacyjny

Żłobek zaprojektowano na 92 dzieci w pięciu grupach.

W placówce będą wydawane 3 posiłki – śniadanie, obiad i podwieczorek.

Godziny wydawania posiłków:

- Śniadanie – 8.30-8.45

- Obiad – 12.00-12.30

- Podwieczorek – 14.30-14.45

Dania i napoje będą wydawane w naczyniach wielokrotnego użytku.

Dodatkowo w kuchni będą przygotowywane mieszanki mleczne dla dzieci żłobkowych.

## Lokalizacja zespołu kuchennego

Zespół żywieniowy zlokalizowano w piwnicy od strony wschodniej, z dostępem do strefy dostaw. Zapewniono niezależne wejście z zewnątrz budynku. Transport posiłków odbywać się będzie za pomocą dźwigi gastronomicznego (dwudzielnego – z podziałem na strefę czystą do przewozu posiłków i brudną do przewozu naczyń). Na każdej z kondygnacji użytkowych zaprojektowano pomocniczą rozdzielnie posiłków z miejscem na wózki transportowe, umywalką i bezpośrednim dostępem do windy gastronomicznej.

Na lokalizację kuchni poniżej poziomu terenu, w pomieszczeniu o nienormatywnej wysokości i nienormatywnym oświetleniu światłem dziennym uzyskano zgodę Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Pozostałe pomieszczenia zespołu kuchennego ze względu na ograniczony czas ich użytkowania nie są traktowane jako pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu PB.

## Zapotrzebowanie surowcowe

Przyjęto następujące dzienne racje pokarmowe dla dzieci :

| L.p. | Nazwa produktu | Dzienna racja pokarmowa w gramach (średnia dla dzieci) | Częstotliwość dostaw w dniach | Magazynowana ilość surowca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mleko | 100 | 2 | 30,4 l |
| 2 | Sery | 25 | 2 | 7,6 kg |
| 3 | Jaja | 25 | 2 | 7,6 kg |
| 4 | Śmietana | 20 | 2 | 6,0 kg |
| 5 | Tłuszcze różne | 20 | 2 | 6,0 kg |
| 6 | Mięso, wędliny | 60 | 2 | 18,2 kg |
| 7 | Mąka, kasza | 45 | 10 | 68,4 kg |
| 8 | Pieczywo | 130 | 1 | 19,7 kg |
| 9 | Cukier | 30 | 10 | 45,6 kg |
| 10 | Warzywa | 400 | 3 | 182,4 kg |
| 11 | Mrożonki | 100 | 5 | 76,0 kg |
| 12 | Przetwory owocowe | 10 | 7 | 10,6 kg |
| 13 | Strączkowe suche | 5 | 10 | 7,6 kg |
| 14 | Owoce | 100 | 2 | 30,4 kg |

W kuchni będą również przygotowywane posiłki dla personelu kuchennego i pedagogicznego.

## Asortyment produkcji

Omawiany zakład żywienia zbiorowego zamkniętego prowadzić będzie ograniczoną asortymentowo produkcję posiłków. W placówce wydawane będą 3 posiłki; śniadanie, obiad i podwieczorek. Podstawowy asortyment produkowanych i wydawanych dań przedstawiać się będzie następująco:

| Śniadanie | - zupa mleczna - kanapki przygotowywane na bazie pieczywa, masła, wędlin, ryb wędzonych, jaj, serów, dżemów, warzyw i owoców świeżych - napoje (napoje mleczne, herbatka owocowa) |
| --- | --- |
| Obiad | - zupa - II danie przygotowywane na bazie mięsa dostarczanego w elementach kulinarnych, filetów rybnych, półfabrykatów lub danie mączne (naleśniki, racuszki itp.) - dodatki do dania II: surówki, warzywa gotowane, ziemniaki, ryż, kasza - kompot |
| Podwieczorek | - kanapki przygotowywane na bazie pieczywa, masła, wędlin, ryb wędzonych, jaj, serów, dżemów, warzyw i owoców świeżych - ciasta takie jak rogaliki, drożdżówki, ciasta z owocami, ciastka kruche - jogurty - herbatka owocowa, kawa zbożowa z mlekiem |

## Organizacja produkcji

Przebieg procesu produkcyjnego w omawianej kuchni będzie następujący:

- Dostawy towarów, surowców, półproduktów będą się odbywały specjalistycznym transportem dostawców i producentów wejściem od strony zaplecza i będą kierowane do poszczególnych magazynów: magazynu produktów suchych , magazynu warzyw, aneksu dezynfekcji jaj. Dostawę towarów przewidziano na bieżąco, bez dłuższego magazynowania.

- Towary suche przechowywane będą na regałach w magazynie produktów suchych

- Towary łatwo psujące się będą przechowywane w szafie chłodniczej w magazynie produktów suchych

- Mrożonki będą przechowywane w szafie mroźniczej w magazynie produktów suchych

- Ziemniaki i inne warzywa przechowywane będą w magazynie warzyw wyposażonym w regały oraz podest

- Jaja będą przechowywane w lodówce w pom. dezynfekcji jaj zlokalizowanym przy obieralni warzyw. Pomieszczenie wyposażono w stół roboczy, chłodziarkę oraz urządzenie do dezynfekcji jaj.

- Obróbka wstępna warzyw będzie się odbywać w  obieralni warzyw wyposażonej w stół ze zlewozmywakiem, obieraczkę do ziemniaków i warzyw korzeniowych, pojemnik na odpadki oraz umywalkę.

- Przyjęto założenie, że w projektowanej placówce nie będzie się odbywała obróbka wstępna ryb – ryby będą dostarczane w postaci filetów.

- W kuchni wydzielono następujące ciągi produkcyjne

- Warzywny (owocowy) wyposażony w stół ze zlewem dwukomorowym oraz dodatkowy stół roboczy

- Mięsny – wyposażony w stół ze zlewem dwukomorowym i dodatkowy stół roboczy. Stanowisko obróbki mięsa będzie również wykorzystywane jako stanowisko przygotowania ryb – z rozdziałem czasowym, przy użyciu odrębnych desek i noży.

- Mączny (neutralny) – wyposażony w stoły robocze

- Ciąg do przygotowywania śniadań wyposażony w stół roboczy

- Ciąg do przygotowywania mieszanek mlecznych dla żłobka wyposażony w stół roboczy, półki wiszące do przechowywania suchych mieszanek oraz czajnik elektryczny do podgrzewania wody.

- Obróbka termiczna potraw odbywać się będzie w kuchni na 6-palnikowymelektrycznym trzonie kuchennym, w patelni uchylnej elektrycznej, w piecu konwekcyjno-parowym i na 2 taboretach elektrycznych.

- Do mycia sprzętu produkcyjnego przewidziano aneks w kuchni wyposażony w basen i regał ociekowy na naczynia. Ponadto w kuchni przewidziano umywalkę do mycia rąk.

- W kuchni zaprojektowano lodówkę podręczną oraz oddzielną lodówkę do przechowywania prób żywności.

- Przyjęto założenie, że posiłki będą spożywane przez dzieci oraz personel pedagogiczny w salach zajęć. Potrawy, napoje i czysta zastawa stołowa będą dostarczane poprzez rozdzielnię kelnerską do poszczególnych sal zajęć wózkami kelnerskimi ze stali nierdzewnej

- Transport pionowy posiłków między kondygnacjami będzie się odbywał za pomocą windy gastronomicznej dwudzielnej z podziałem na komorę czystą do transportu posiłków i czystych naczyń oraz komorę brudną do transportu brudnych naczyń.

- Brudne naczynia stołowe z sal zajęć będą zwożone wózkami rozdzielni kelnerskich zlokalizowanych na każdej kondygnacji i stamtąd windą gastronomiczną transportowane do piwnicy, w której zlokalizowane jest zaplecze kuchenne.

- Naczynia brudne zbierane będą do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników z polietylenu i na wózkach kelnerskich przewożone do zmywalni. Pojemniki będą myte w zmywalni.

- W zmywalni przewidziano ciąg do mycia naczyń stołowych wyposażony w stół ze zlewozmywakiem jednokomorowym, pojemnik na odpadki, zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania, stół odstawczy. Czyste naczynia przekazywane będą przez szafę przelotową z drzwiami przesuwnymi do rozdzielni kelnerskiej (kredensu).

- Mycie wózków odbywać się będzie w zmywalni i rozdzielni głownej

- W celu utrzymania pomieszczeń kuchennych w czystości w zmywalni przewidziano aneks porządkowy, w którym przechowywany będzie sprzęt porządkowy (w przeznaczonej do tego szafie). W aneksie tym zaprojektowano zlew porządkowy służący do przygotowywania roztworu do mycia powierzchni sprzątanych, wylewania wody po sprzątaniu oraz mycia sprzętu przeznaczonego do sprzątania.

- Odpadki produkcyjne i pokonsumpcyjne będą transportowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach z części produkcyjnej jak i zmywalni do pomieszczenia na odpady i przechowywane do momentu odbioru przez wyspecjalizowaną firmę (maksymalnie 1 dzień).

## Zatrudnienie

Na zapleczu kuchennym przewiduje się zatrudnienie maksymalnie 5 osób. Dla pracowników przewidziano zespół sanitarno-higieniczny (wc, natrysk, przedsionek) oraz szatnię z aneksem socjalnym wyposażoną w szafki dwudzielne na odzież wierzchnią i służbową.

## Program powierzchniowy zaplecza kuchennego

| Numer pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia | Wysokość |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | Korytarz | 10,90 m2 | 2,40 m |
| 0.07 | Kuchnia | 30,92 m2 | 2,80 m |
| 0.08 | Rozdzielnia posiłków (główna) | 13,91 m2 | 2,30 m |
| 0.09 | Zmywalnia naczyń | 12,09 m2 | 2,30 m |
| 0.10 | Korytarz | 13,40 m2 | 2,20 m |
| 0.11 | Obieralnia warzyw | 8,64 m2 | 2,20 m |
| 0.12 | Magazyn i naświetlanie jaj | 10,75 m2 | 2,38 m |
| 0.13 | Magazyn warzyw | 5,91 m2 | 2,22 m |
| 0.15 | Magazyn produktów suchych | 9,14 m2 | 2,22 m |
| 0.16 | Szatnia personelu kuchni | 8,81 m2 | 2,22 m |
| 0.17 | Umywalnia personelu kuchni | 5,29 m2 | 2,22 m |
| 0.18 | Pomieszczenie na odpady | 2,49 m2 | 2,22 m |
| 1.06 | Rozdzielnia posiłków | 6,88 m2 | 3,70 m |
| 2.09 | Rozdzielnia posiłków | 5,30 m2 | 3,30 m |

## Wykaz urządzeń i wyposażenia

| symbol | Nazwa urządzenia | Wymiary LxBxH | Producent / nr katalogowy | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 - KUCHNIA |  |  |  |  |  |
| E1 | Taboret elektryczny | 600x600x350 |  | 2 | Moc: 6,0 kW (400V) |
| E2 | Trzon kuchenny elektryczny 6-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym | 1300x700x850 |  | 1 | Moc: 15,6 kW (400V) |
| E3 | Patelnia gastronomiczna elektryczna 36L | 700x780x850 |  | 1 | Moc: 6,0 kW (400V) |
| E4 | Piec konwekcyjno-parowy 7xGN1/1 + zestaw blach do pieców x 2 kpl | 935x978x1389 |  | 1 | Moc: 6,0 kW (400V) |
| E5 | Lodówka podblatowa podręczna | 600x600x850 | Stalgast 880173 | 1 | Moc: 0,1kW (230V) |
| E10 | Lodówka podblatowa na próbki | 470x500x840 | Stalgast 850000 | 1 | Moc: 0,1kW (230V) |
| 01 | Stół przyścienny ze zlewem dwukomorowym z półką (P) + bateria zlewozmywakowa + syfon | 1200x600x850 | Stalgast 98 082 6 120 | 1 |  |
| 02 | Stół ze zlewem dwukomorowym z półką (L) + bateria zlewozmywakowa + syfon | 1800x700x850 | Stalgast 98 084 7 180 | 1 | (montowany centralnie) |
| 03 | Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym z szafką i półką (P) + bateria zlewozmywakowa + syfon | 1200x600x850 | Stalgast 98 097 6 120 | 1 |  |
| 04 | Stół z basenem jednokomorowym gł. 30cm+ bateria zlewozmywakowa + syfon | 700x600x850 | Stalgast 98 033 6 070 | 1 |  |
| 05 | Stół przyścienny bez półki | 1200x600x850 | Stalgast 98 001 6 120 | 1 |  |
| 06 | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi | 1200x600x850 | Stalgast 98 015 6 120 | 1 |  |
| 07 | Stół przyścienny bez półki (do zabudowy 2 lodówek podblatowych) | 1900x600x850 | Stalgast 98 001 6 190 | 1 |  |
| 08 | Stół przyścienny z 2 półkami | 600x700x850 | Stalgast 98 006 7 060 | 1 | (montowany centralnie) |
| 09 | Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (L) | 1100x700x850 | Stalgast 98 024 7 110 | 1 | (montowany centralnie) |
| 10 | Stół przyścienny bez półki | 1400x700x850 | Stalgast 98 001 7 140 | 1 |  |
| 11 | Regał magazynowy – półki perforowane (ociekowy) | 800x600x1800 | Stalgast 98 186 6 080 | 1 |  |
| 12 | Półka wisząca podwójna | 700x300x390 | Stalgast 98 183 3 070 | 1 |  |
| 13 | Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy | 740x550x450 | Unox 9051180 | 1 |  |
| 14 | Wózek transportowy platforma | 800x500x950 | Stalgast 98 199 5 080 | 1 |  |
| 15 | Okap centralny skośny z labiryntowym łapaczem tłuszczu i oświetleniem halogenowym | 2000x1500x450 | Stalgast | 1 |  |
| 16 | Okap przyścienny skrzyniowy z labiryntowym łapaczem tłuszczu | 1000x900x450 | Stalgast | 1 |  |
| 17 | Pojemnik na odpady 80l z podstawą jezdną i pokrywą |  | Stalgast 068080 068084 068081 | 3 |  |
| 18 | Napełniacz gastronomiczny z wężem |  | Aifo AG-AV 10L12 |  | Długość węża 3m |
| 32 | Stołek kuchenny ze stali nierdzewnej | 370x370x430 |  | 1 |  |
| 0.08 – ROZDZIELNI A KELNERSKA |  |  |  |  |  |
| 04 | Stół z basenem jednokomorowym gł. 30cm+ bateria zlewozmywakowa + syfon | 700x600x850 | Stalgast 98 033 6 070 | 1 |  |
| 06 | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi | 1200x600x850 | Stalgast 98 015 6 120 | 2 |  |
| 19 | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi | 1000x600x2000 | Stalgast 98 163 6 100 | 1 |  |
| 20 | Wózek kelnerski dwupółkowy | 900x500x950 | Stalgast 98 202 5 090 | 1 |  |
| 0.09 – ZMYWALNIA NACZYŃ |  |  |  |  |  |
| E9 | Zmywarko-wyparzarka gastronomiczna uniwersalna z wbudowanym dozownikiem płynu nabłyszczającego i myjacego | 565x665x835 | Stalgast 801 516 | 1 | Moc: 3,5kW (230V) |
| 21 | Podstawa pod zmywarkę z 2 prowadnicami na kosze | 574x556x450 | 802 010 | 1 |  |
| 03 | Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym z szafką i półką (P) + bateria zlewozmywakowa + syfon | 1200x600x850 | Stalgast 98 097 6 120 | 1 |  |
| 22 | Stół przyścienny z szafką i półką (L) | 1000x600x850 | Stalgast 98 050 6 100 | 1 |  |
| 20 | Wózek kelnerski dwupółkowy | 900x500x950 | Stalgast 98 202 5 090 | 3 |  |
| 17 | Pojemnik na odpady 80l z podstawą jezdną i pokrywą |  | Stalgast 068080 068084 068081 | 1 |  |
| 23 | Szafa porządkowa ze zlewem | 1000x500x2000 | Stalgast 98 147 5 100 | 1 |  |
| 0.11 – OBIERALNIA WARZYW |  |  |  |  |  |
| E8 | Obieraczka do ziemniaków + separator obierzyn | 450x820x920 | Stalgast 789 120 + 789003 | 1 | Moc: 0,4kW (400V) |
| 24 | Stół z basenem dwukomorowym (gł. 30cm) + bateria zlewozmywakowa + syfon | 1200x600x850 | Stalgast 98 137 6 120 | 1 |  |
| 17 | Pojemnik na odpady 80l z podstawą jezdną i pokrywą |  | Stalgast 068080 068084 068081 | 1 |  |
| 05 | Stół przyścienny bez półki | 1200x600x850 | Stalgast 98 001 6 120 | 1 |  |
| 32 | Stołek kuchenny ze stali nierdzewnej | 370x370x430 |  | 1 |  |
| 0.12 – JAJKA |  |  |  |  |  |
| E5 | Lodówka podblatowa podręczna (na jajka) | 600x600x850 | Stalgast 880173 | 1 | Moc: 0,1kW (230V) |
| 05 | Stół przyścienny bez półki | 1200x600x850 | Stalgast 98 001 6 120 | 1 |  |
| 25 | Naświetlacz szufladowy do jaj (30szt) |  | Stalgast 690 552 | 1 |  |
| 0.13 – MAGAZYN WARZYW |  |  |  |  |  |
| 26 | Regał magazynowy półki pełne | 1000x500x1800 | Stalgast 98 185 5 100 | 2 | Str.98 - 185 |
| 27 | Podest na ziemniaki |  |  |  |  |
| 0.15 – MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH |  |  |  |  |  |
| 29 | Regał magazynowy półki pełne | 1300x400x1800 | Stalgast 98 185 4 130 | 2 |  |
| E6 | Szafa chłodnicza 600l | 775x695x1900 | Stalgast 880 602 | 1 | Moc: 0,1kW (230V) |
| E7 | Szafa mroźni cza 600l | 775x695x1900 | Stalgast 880 603 | 1 | Moc: 0,1kW (230V) |
| 0.16 – SZATNIA |  |  |  |  |  |
| 29 | Szafka BHP podwójna dwudzielna na ławce | 800x490x2200 |  | 3 |  |
| 30 | stół | 800x800x750 |  | 1 |  |
| 31 | Krzesło |  |  | 2 |  |
| 0.18 – POM. NA ODPADY |  |  |  |  |  |
| 17 | Pojemnik na odpady 80l z podstawą jezdną i pokrywą |  | Stalgast 068080 068084 068081 | 2 |  |
| 1.06 – ROZDZIELNIA POSIŁKÓW |  |  |  |  |  |
| 20 | Wózek kelnerski dwupółkowy | 900x500x950 | Stalgast 98 202 5 090 | 2 |  |
| 33 | Stół kuchenny z blokiem 3 szuflad | 1000x600x850 | Stalgast 98 036 6 100 | 1 |  |
| 2.09 – ROZDZIELNIA POSIŁKÓW |  |  |  |  |  |
| 20 | Wózek kelnerski dwupółkowy | 900x500x950 | Stalgast 98 202 5 090 | 2 |  |
| 33 | Stół kuchenny z blokiem 3 szuflad | 1000x600x850 | Stalgast 98 036 6 100 | 1 |  |

uwaga: podane w tabeli nazwy producenta i numery katalogowe należy traktować jako przykładowe – dopuszcza się zastosowanie wyposażenia innych producentów o równoważnych parametrach.

## Wymagania dla wyposażenia meblowego

Maszyny, urządzenia technologiczne, meble kuchenne stykające się ze środkami spożywczymi powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie meble powinny być wykonane ze stali nierdzewnej grubości min. 2mm

STOŁY, ZLEWOZMYWAKI, BASENY (PRZYŚCIENNE)

- powinny posiadać w standardzie rant tylny

BLATY STOŁÓW

- wykonane ze stali nierdzewnej

- wzmocnione od spodu płytą podwójnie laminowaną

- obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej

NOGI STOŁÓW

- wykonane z profili kwadratowych

- stopki regulowane w zakresie od +20 mm do -5 mm

PODSTAWY STOŁÓW

- usztywnione w górnej części  metalową ramką lub profilem kwadratowym

- prześwit między posadzką, a dolną krawędzią profilu, półki lub spodem mebla

DRZWI

- wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszki usztywnionej

- wyposażone w zatrzask magnetyczny

- wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS

DRZWI SUWANE

- zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek

- w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi

REGAŁY

- półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)

- maksymalne równomierne obciążenie półek  do 70 kg/m2

- stopki regulowane w zakresie od +20 mm do -5 mm

- nogi wykonane z profili kwadratowych lub kątowników

SZAFY

- korpusy szaf wykonane ze stali nierdzewnej

- nogi szaf  z profili kwadratowych

- półki szaf wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)

SZUFLADY

- wykonane ze stali nierdzewnej

- prowadnice wykonane ze stali ocynkowanej, trzyczęściowe, kulkowe, umożliwiające pełen wysuw szuflady

- montaż i demontaż prowadnic z korpusu szafki możliwy bez użycia narzędzi

- panel przedni szuflady wykonany z dwóch warstw blachy

- maksymalne obciążenie do 25 kg

- wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS

BLATY STOŁÓW ZE ZLEWAMI

- obniżone o 19 mm po obwodzie w stosunku do górnej krawędzi blatu

- wzmocnione  metalowymi profilami (typu omega).

- wyposażone w zaślepiony otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm

KOMORY ZLEWÓW

- wykonane ze stali nierdzewnej

- wyposażone otwór pod syfon o średnicy min. 3,5cala

BASENY

- wykonane ze stali nierdzewnej

- wyposażone w zaślepiony otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm

- wyposażone otwór pod syfon o średnicy min. 3,5cala

## Utrzymanie czystości higieny w placówce

Dla zachowania higieny przewiduje się zainstalowanie umywalek w kuchni, zmywalniach naczyń stołowych, rozdzielniach kelnerskich, obieralni warzyw oraz w zespole sanitarno-higienicznym personelu. Przy umywalkach zainstalowane będą dozowniki mydła, dozowniki środków dezynfekcyjnych, pojemniki na ręczniki jednorazowe i zamykane pojemniki na zużyte ręczniki.

Kierownik placowi zobowiązany jest do opracowania, wdrożenia i przestrzegania instrukcji dobrej praktyki higienicznej (GHP) dotyczącej:

- Higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji i obrocie artykułami

- Procesów mycia i dezynfekcji

- Zaopatrzenia w wodę (okresowe badania wody)

- Usuwania odpadów i ścieków

- Kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami

- Kwalifikacji i szkoleń pracowników

- Konserwacji maszyn i urządzeń

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczeń i stanowisk pracy konieczne jest mycie i dezynfekcja urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego, mebli gastronomicznych jak również podłóg i ścian pomieszczeń. Za te czynności powinien być odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a czynności mycia i dezynfekcji muszą być przeprowadzane zgodnie z przyjętymi procedurami zawartymi w instrukcjach.

## Wymagania dla pomieszczeń zaplecza kuchennego

- Styki ścian i podłóg należy wykonać jako szczelne, należy również przewidzieć cokoliki wykonane z tego samego materiału co posadzka

- Ściany gładkie i zmywalne, w pomieszczeniach produkcyjnych wyłożone płytkami ceramicznymi

- Podłoga gładka, nienasiąkliwa, nieścieralna, nieśliska i łatwa do utrzymania czystości

- Drzwi szczelne, z powierzchnią gładką, dostosowaną do zmywania wodą. Rodzaj drzwi dostosowany do funkcji pomieszczenia

- Okna powinny być otwierane z poziomu podłogi. Otwierane części okien w części produkcyjnej zabezpieczyć siatką na owady.

- Ilość powietrza do wentylacji mechanicznej w części produkcyjnej należy określić na podstawie bilansu zysków ciepła i wilgoci od maszyn i urządzeń kuchennych oraz ludzi

- Nad urządzeniami do obróbki termicznej należy zainstalować okap wentylacyjny wyposażony w łapacz tłuszczu o konstrukcji umożliwiającej łatwe mycie i czyszczenia

- Na zapleczu należy umieścić apteczkę pierwszej pomocy wyposażoną w podstawowy zestaw leków i środków opatrunkowych

- Pomieszczenia magazynowe i sprzęt chłodniczy wymagają urządzeń do pomiaru temperatury

- Przy wszystkich umywalkachzainstalowane będą dozowniki mydła, dozowniki środków, pojemniki na ręczniki jednorazowe i zamykane pojemniki na zużyte ręczniki.

- Lampy zabezpieczone w szczelne osłony uniemożliwiające  wydostanie się stłuczek szkła

- Ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do kanalizacji powinny być prowadzone przez separator tłuszczu

- Wszystkie piony i podejścia kanalizacyjne powinny być kryte, przebiegać w bruzdach lub być obudowane

- Grzejniki  powinny mieć gładką powierzchnię łatwą do utrzymania w czystości

| Numer pom. | Nazwa pom. | Rodzaj oświetlenia | wentylacja | temperatura | media | Wykończenie pomieszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | Korytarz | Sztuczne min. 100Lx | - | 18-20C | En. elektr. 230V | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie, podłoga zmywalna i nieśliska, cokoły przyścienne |
| 0.07 | Kuchnia | Naturalne + sztuczne min. 500Lx | Mechaniczna nawiewno-wywiewna | 20C | Woda zimna i ciepła En. elektr. 230V/400V | Ściany do h=2,0m zmywalne , nienasiąkliwe np. płytki ceramiczne, podłoga antypoślizgowa, cokoły przyścienne |
| 0.08 | Rozdzielnia posiłków (główna) | Sztuczne min. 300Lx | Grawitacyjna 4w/h | 20C | Woda zimna i ciepła En. elektr. 230V | Ściany do h=2,0m zmywalne , nienasiąkliwe np. płytki ceramiczne, podłoga antypoślizgowa, cokoły przyścienne |
| 0.09 | Zmywalnia naczyń | Sztuczne min. 300Lx | Grawitacyjna wspomagana 6w/h | 20C | Woda zimna i ciepła En. elektr. 230V | Ściany do h=2,0m zmywalne , nienasiąkliwe np. płytki ceramiczne, podłoga antypoślizgowa, cokoły przyścienne |
| 0.10 | Korytarz | Sztuczne min. 100Lx | - | 18-20C | En. elektr. 230V | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie, podłoga zmywalna i nieśliska, cokoły przyścienne |
| 0.11 | Obieralnia warzyw | Sztuczne min. 500Lx | Grawitacyjna 4-6w/h | 20C | Woda zimna i ciepła En. elektr. 230V/400V | Ściany do h=2,0m zmywalne , nienasiąkliwe np. płytki ceramiczne, podłoga antypoślizgowa, cokoły przyścienne |
| 0.12 | Magazyn i naświetlanie jaj | Sztuczne min. 500Lx | Grawitacyjna 4-6w/h | 20C | En. elektr. 230V | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie,, podłoga zmywalna i nieśliska, cokoły przyścienne |
| 0.13 | Magazyn warzyw | Sztuczne min. 200Lx | Grawitacyjna 4w/h | temperatura wynikowa | En. elektr. 230V | Ściany do h=2,0m zmywalne , nienasiąkliwe np. płytki ceramiczne, podłoga antypoślizgowa, cokoły przyścienne |
| 0.15 | Magazyn produktów suchych | Sztuczne min. 200Lx | Grawitacyjna 3w/h | temperatura wynikowa | En. elektr. 230V | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie, podłoga antypoślizgowa cokoły przyścienne |
| 0.16 | Szatnia personelu kuchni | Sztuczne min. 200Lx | Grawitacyjna 2w/h | 20C | En. elektr. 230V | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie,, podłoga zmywalna i nieśliska, cokoły przyścienne |
| 0.17 | Umywalnia personelu kuchni | Sztuczne min. 200Lx | Mechaniczna wywiewna | 24C | Woda zimna i ciepła En. elektr. 230V | Ściany do h=2,0m zmywalne , nienasiąkliwe np. płytki ceramiczne, drzwi z kratką kompensacyjną , cokoły przyścienne |
| 0.18 | Pomieszczenie na odpady | Sztuczne min. 200Lx | Grawitacyjna 2w/h | temperatura wynikowa | En. elektr. 230V | Ściany do h=2,0m zmywalne , nienasiąkliwe np. płytki ceramiczne, podłoga antypoślizgowa, cokoły przyścienne |
| 1.06 | Rozdzielnia posiłków | Sztuczne min. 300Lx | Grawitacyjna 4w/h | 20C | Woda zimna i ciepła En. elektr. 230V | Ściany do h=2,0m zmywalne , nienasiąkliwe np. płytki ceramiczne, podłoga antypoślizgowa, cokoły przyścienne |
| 2.09 | Rozdzielnia posiłków | Sztuczne min. 300Lx | Grawitacyjna 4w/h | 20C | Woda zimna i ciepła En. elektr. 230V | Ściany do h=2,0m zmywalne , nienasiąkliwe np. płytki ceramiczne, podłoga antypoślizgowa, cokoły przyścienne |